Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. EMC 1N.  Časové a  kmitočtové zobrazení elektrických signálů

Teorie. Popis problematiky.

Při měření emisí a testování imunity se provádí porovnávání naměřených hodnot s mezními hodnotami, které udávají normy. Důležité při tom je stanovení kmitočtového spektra a úrovně rušení. Pro měření se používají nestandardní postupy, speciální přístroje a jednotky decibely (dB). Tato jednotka vyjadřující poměr dvou stejnojmenných měřených veličin v logaritmické míře, je vhodná pro svůj velmi široký dynamický rozsah.

Základní měřené veličiny se vyjadřují těmito jednotkami: napětí – dB(μV), proud – dB(μA), výkon – dB(pW), elektrická složka  pole – dB(μV/m), magnetická složka pole – dB(μA/m). Hodnoty uvedené v závorce vyjadřují velikost vztažné hodnoty příslušného signálu. Při zjišťování úrovně emisí je důležitou podmínkou rovnost impedancí měřicího a měřeného obvodu.

Při grafickém zpracování měření vf rušení je obvykle na svislé ose velikost měřeného signálu a na vodorovné kmitočet v logaritmickém měřítku.

Základním přístrojem pro měření rušení je měřicí přijímač, pracující jako selektivní mikrovoltmetr postupně přelaďovaný ve zvoleném kmitočtovém pásmu. Jeho výsledky jsou udávány jako obalová křivka vrcholových, quasivrcholových a středních hodnot měřené veličiny. Spektrální analyzátor, který také pracuje v kmitočtové oblasti udává čárové spektrum měřených hodnot. Osciloskop se většinou používá pouze pro informativní měření vf rušení. Z časových průběhů naměřených osciloskopem je možné harmonickou analýzou Fourierovou transformací převést výsledky do oblasti kmitočtové.

Zadání.

- Seznamte se s obsluhou přístrojů potřebných pro realizaci úlohy EMC 1N.

- Seznamte se s jednotkami používanými pro měření EMC

- Zobrazte zvolené signály v časové oblasti osciloskopem a převeďte je do oblasti kmitočtové pomocí zabudovaného analyzátoru harmonických (FFT)

- Úkol č. 3 proveďte pro impulsní (jednorázový) a harmonické signály stejného tvaru. Výsledky porovnejte.

- Signály zvolené podle úkolu č. 3 zobrazte v kmitočtové oblasti měřicím přijímačem.

- Úkol č. 5 proveďte pro různé způsoby detekce signálu (střední, vrcholová a quasivrcholová hodnota).

- Sledujte vliv frekvence signálu na velikost qvasivrcholové hodnoty elektromagnetických emisí.

- Výsledky měření v dílčích úkolech podrobně zdokumentujte.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

Trnka, Z.: Teoretická elektrotechnika, SNTL 1972

# Měřicí přístroje

Měřicí přijímač PMM 8010

Osciloskop Le Croy

Funkční generátor Agilent

Postup měření

Při měření dodržujte pokyny vyučujícího.

# Zhodnocení

# Diskutujte naměřené výsledky.