Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. EMC 3N: Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům – skupinám pulzů

Teorie. Popis problematiky.

Rychlé přechodové jevy vznikají při spínání induktivních zátěží nebo vysokonapěťových vypínačů a při odskakování kontaktů relé. Tyto přechodové jevy nejčastěji elektronická zařízení většinou pouze ruší a nezpůsobují často jejich poškození. Nebezpečnost rušení spočívá v jeho vysokofrekvenčním obsahu (2-200 MHz), který způsobuje nesymetrické šoky systému. Dalším nebezpečným faktorem je opakování impulsů v řadě (burst signál). Energie jednotlivých impulsů je nízká (10-3 J), ale při jejich opakování může být až o dva řády vyšší a může tedy poškodit méně citlivá polovodičová zařízení. Rušení se váže přímo galvanicky na vodiče napájení, kapacitně na datové a signálové vodiče.

Simulované rušení je reprezentováno skupinou exponenciálních impulsů 5/50 ns s opakovací frekvencí 5 nebo 2,5 kHz, délkou trvání 15 ms a opakovací periodou 300 ms. Maximální amplituda impulsů je 4 kV.

Zadání.

- Seznamte se s vlastnostmi simulátoru EFT 500.

- Zjistěte odolnost vybraných elektrických zařízení proti rychlým přechodovým jevům- skupinám pulzů.

- Stanovte napěťovou mez, při které testované zařízení reaguje na normovaný signál.

- Zjistěte vliv jednotlivých parametrů zkušebního signálu (frekvence, polarity, délky skupiny pulzů, prodlevy mezi skupinami pulzů) na výsledek testování.

- Zjistěte vliv způsobu aplikace  signálu (galvanicky, nebo kapacitní kleštinou) na výsledek testování.

- Zjistěte vliv předřazeného filtru na odolnost zkoušeného zařízení.

- Výsledky měření v dílčích úkolech podrobně zdokumentujte.

Při testování dodržujte podmínky stanovené normou ČSN EN 61000-4-4 a přiložené pokyny.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

ČSN EN 61000-4-4

# Měřící přístroje

Simulátor rušení EFT 500

Kapacitní kleština

Postup měření

Při měření dodržujte pokyny vyučujícího.

# Zhodnocení

# Diskutujte naměřené výsledky.