Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. EMC 4N: Zkouška odolnosti proti rázovému impulzu

Teorie. Popis problematiky.

Příčinou vzniku vysokofrekvenčních širokopásmových impulsů jsou především výboje v atmosféře a jevy při spínání velkých kapacit a indukčností, kde vznikají spínací přepětí. Vyskytují se v obytném i průmyslovém prostředí.

Frekvenční spektrum pulzů se nachází v rozmezí 1 kHz – 1 MHz, energie těchto pulzů je až 50 J. Projevují se především svými energetickými (tepelnými) účinky, mohou však způsobit škody na elektronických zařízeních i bez přímé galvanické vazby, jen prostřednictvím elektromagnetické indukce. Tyto rázové impulsy se projevují různě podle velikosti impedance zdroje a impedance zkoušeného zařízení.

Je-li vstupní impedance na napájecích svorkách zkoušeného zařízení velká ve srovnání s výstupní impedancí zdroje, vytváří zdroj napěťový impuls.  Pokud je vstupní impedance objektu relativně malá proti výstupní impedanci zdroje, vytváří zdroj impuls proudu.

Testovací impulsy jsou vytvářeny skokovým vybíjením kapacity do tvarovacího obvodu. Impulsy jsou exponenciálního tvaru a jsou definovány ve dvou mezních stavech. Při výstupu generátoru naprázdno se jedná o napěťovou vlnu 1,2/50µs, při výstupu nakrátko je definována vlna proudová 8/20µs.

Zadání.

- Seznamte se s vlastnostmi simulátoru VCS 500 (UCS500).

- Zjistěte odolnost vybraných elektrických zařízení proti rázovému impulsu.

- Stanovte spodní napěťovou mez, při které testované zařízení reaguje na normovaný signál (rázový impulz).

- Zjistěte vliv polarity zkušebního signálu  na výsledek testování.

- Pozorujte pomocí oscilografu vývoj reakce přepěťové ochrany na velikost zkušebního signálu.

- Porovnejte výše uvedeným způsobem různé typy přepěťových ochran.

Při testování dodržujte podmínky stanovené normou ČSN EN 61000-4-5.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

ČSN EN 61000-4-5

# Měřící přístroje

Simulátor rušení VCS 500 (UCS 500)

Zkušební vzorky

Osciloskop TDS 460

Postup měření

Při měření dodržujte pokyny vyučujícího.

# Zhodnocení

# Diskutujte naměřené výsledky.