Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. EMC 5N: Zkouška odolnosti proti magnetickému poli síťového kmitočtu

Teorie. Popis problematiky.

Příčinou vzniku magnetického pole síťového kmitočtu je přítomnost vodičů, přístrojů nebo systémů protékaných proudy síťového kmitočtu. Zkouška se používá pro všechny typy zařízení určených pro veřejné nebo průmyslové sítě nn  a pro rozvodny.

Pro zkoušení zařízení malých rozměrů se k vytvoření magnetického pole používá jednozávitová cívka normalizovaných rozměrů (čtverec o délce strany 1 m). Pro zkoušky větších zařízení jsou v normě ČSN EN 61000-4-8 popsány další možnosti provedení indukčních cívek. Zdroj proudu sestává z regulátoru napětí, proudového transformátoru a jednozávitové cívky.

Zadání.

- Seznamte se s vlastnostmi simulátoru UCS 500.

- Zjistěte odolnost vybraných elektrických zařízení proti magnetickému poli síťového kmitočtu. .

- Stanovte spodní mez intenzity magnatického pole, při které testované zařízení reaguje na normovaný signál.

Při testování dodržujte podmínky stanovené normou ČSN EN 61000-4-8.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

ČSN EN 61000-4-8

# Měřící přístroje

Simulátor rušení UCS 500

Proudový transformátor MC 2630

Jednozávitová cívka MS 100

Zkušební objekt

Postup měření

Při měření dodržujte pokyny vyučujícího.

# Zhodnocení

# Diskutujte naměřené výsledky.