Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. EMC 6N: Zkouška odolnosti proti pulznímu magnetickému poli

Teorie. Popis problematiky.

Příčinou vzniku pulzního magnetického pole je přítomnost vodičů, přístrojů nebo systémů protékaných proudy způsobených atmosférickými výboji. Zkouška se používá pro všechny typy zařízení určených pro veřejné nebo průmyslové sítě nn  a pro rozvodny.

Pro zkoušení zařízení malých rozměrů se k vytvoření magnetického pole používá jednozávitová cívka normalizovaných rozměrů (čtverec o délce strany 1 m). Pro zkoušky větších zařízení jsou v normě ČSN EN 61000-4-9 popsány další možnosti provedení indukčních cívek.

Zkušební generátor je jednorázový generátor impulzního proudu obou polarit v rozsahu 100 až 1000 A, s dobou čela 6,4µs ±30%, dobou trvání půltýlu 16µs ±30%. Zdroj musí být synchronizovatelný s napětím sítě. Tyto parametry splňuje generátor rázových impulzů (surfe generátor).

Zadání.

- Seznamte se s vlastnostmi simulátoru VCS 500 (UCS500).

- Zjistěte odolnost vybraných elektrických zařízení proti pulznímu magnetickému poli.

- Stanovte spodní mez impulsního magnetického pole, při které testované zařízení reaguje na normovaný signál.

- Zjistěte vliv polarity zkušebního signálu  na výsledek testování.

Při testování dodržujte podmínky stanovené normou ČSN EN 61000-4-9.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

ČSN EN 61000-4-9

# Měřící přístroje

Simulátor rušení VCS 500 (UCS 500)

Jednozávitová cívka MS 100

Zkušební objekt

Postup měření

Při měření dodržujte pokyny vyučujícího.

# Zhodnocení

# Diskutujte naměřené výsledky.