Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. 8N: Analýza elektromagnetického prostředí v anechoické komoře

Zadání.

- Seznamte se s technickým vybavením anechoické komory

- Změřte úroveň elektromagnetického pozadí v anechoické komoře.

- Změřte útlum vf signálu na cestě vysílač→vysílací anténa→přijímací anténa→přijímač pro různé varianty:

- frekvence sledovaného signálu,

- natočení vysílací antény,

- polohy přijímací antény

- polarizace přijímací antény.

- Výsledky zpracujte do grafů.

# Měřicí pracoviště a měřicí přístroje

# Anechoická komora

# Signální generátor IFR 2023B, 9 kHz – 2,05 GHz

Měřicí přijímač PMM 8000

Souprava antén:

EMCO 6502, 9 kHz – 30 MHz

BC 01, 30 MHz – 200 MHz

LP 02, 200 MHz – 1 000 MHz

TV anténa 16 prvků

Postup měření

Při měření dodržujte pokyny vyučujícího.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

# ČSN CISPR 16

# Zhodnocení

# Výsledky měření podrobně zdokumentujte. Diskutujte naměřené výsledky.